附件1：

营业执照等证明材料

附件2

三星堆遗址区棚户区改造项目（一期）设计施工总承包项目门窗采购控制价

市场调研函报价清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作内容 | 计量规则 | 计量单位 | 暂定工程量 | 不含税单价 | 不含税合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金门推拉门2.2mm6中透光双银Low-E+12氩气+6透明(K=1.800) | 1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金) 2.规格、材质：铝合金门推拉门2.2mm6中透光双银Low-E+12氩气+6透明(K=1.800) 3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中 4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求 5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内 6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 9892.68 |  |  |  |
| 2 | 铝合金门推拉门2.2mm+钢化玻璃6mm | 1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金) 2.规格、材质：铝合金门推拉门2.2mm+钢化玻璃6mm 3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中 4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求 5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内 6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 2233.44 |  |  |  |
| 3 | 铝合金门平开门2.2mm+钢化玻璃6mm | 1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金) 2.规格、材质：铝合金门平开门2.2mm+钢化玻璃6mm（卫生间门为磨砂玻璃、带底框） 3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中 4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求 5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内 6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 6271.97 |  |  |  |
| 4 | 铝合金门平开门2.2mm+6LOW-E+12A+6钢化玻璃 (K=2.400) | 1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金) 2.规格、材质：铝合金门平开门2.2mm+6LOW-E+12A+6钢化玻璃 (K=2.400)（卫生间门为磨砂玻璃、带底框） 3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中 4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求 5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内 6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 2.20 |  |  |  |
| 5 | 铝合金门联窗平开门+平开窗2.2mm+6中透光Low-E+12A+6透明(K=2.0) | 1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金) 2.规格、材质：铝合金门联窗平开门+平开窗2.2mm+6中透光Low-E+12A+6透明(K=2.0) 3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中 4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求 5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内 6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 1436.16 |  |  |  |
| 6 | 铝合金门联窗平开门+平开窗2.2mm+6中透光双银Low-E+9A+6透明(K=2.5) | 1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金) 2.规格、材质：铝合金门联窗平开门+平开窗2.2mm+6中透光双银Low-E+9A+6透明(K=2.5) 3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中 4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求 5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内 6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 89.10 |  |  |  |
| 7 | 铝合金门联窗平开门+平开窗2.2mm+6LOW-E+12A+6钢化玻璃 (K=2.400) | 1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金) 2.规格、材质：铝合金门联窗平开门+平开窗2.2mm+6LOW-E+12A+6钢化玻璃 (K=2.400) 3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中 4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求 5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内 6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 61.20 |  |  |  |
| 8 | 铝合金门联窗平开门+平开窗2.2mm 6中透光双银Low-E+12氩气+6透明(K=1.800) | 1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金) 2.规格、材质：铝合金门联窗平开门+平开窗2.2mm 6中透光双银Low-E+12氩气+6透明(K=1.800) 3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中 4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求 5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内 6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 52.50 |  |  |  |
| 9 | 铝合金门联窗平开门+固定窗2.2mm+6中透光双银Low-E+9A+6透明(K=2.5) | 1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金) 2.规格、材质：铝合金门联窗平开门+固定窗2.2mm+6中透光双银Low-E+9A+6透明(K=2.5) 3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中 4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求 5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内 6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 7.50 |  |  |  |
| 10 | 铝合金门联窗平开门+固定窗2.2mm+6LOW-E+12A+6钢化玻璃 (K=2.400) | 1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金) 2.规格、材质：铝合金门平开门2.2mm+6LOW-E+12A+6钢化玻璃 (K=2.400) 3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中 4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求 5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内 6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 1055.08 |  |  |  |
| 11 | 铝合金门联窗平开门+固定窗2.2mm 6中透光双银Low-E+12氩气+6透明(K=1.800) | 1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金) 2.规格、材质：铝合金门联窗平开门+固定窗2.2mm 6中透光双银Low-E+12氩气+6透明(K=1.800) 3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中 4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求 5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内 6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 443.20 |  |  |  |
| 12 | 断桥铝合金窗平开窗1.8mm+6中透光双银Low-E+9A+6透明(K=2.5)（60系列） | 1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金) 2.规格、材质：断桥铝合金窗平开窗1.8mm+6中透光双银Low-E+9A+6透明(K=2.5)（60系列） 3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中 4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求 5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内 6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 2584.92 |  |  |  |
| 13 | 断桥铝合金窗平开窗1.8mm+6中透光Low-E+12A+6透明(K=2.0)（60系列） | 1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金) 2.规格、材质：断桥铝合金窗平开窗1.8mm+6中透光Low-E+12A+6透明(K=2.0)（60系列） 3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中 4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求 5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内 6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 10953.09 |  |  |  |
| 14 | 断桥铝合金窗平开窗1.8mm+6中透光双银Low-E+12氩气+6透明(K=1.800)（60系列） | 1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金) 2.规格、材质：断桥铝合金窗平开窗1.8mm+6中透光双银Low-E+12氩气+6透明(K=1.800)（60系列） 3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中 4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求 5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内 6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 2839.47 |  |  |  |
| 15 | 断桥铝合金窗平开窗1.8mm+6LOW-E+12A+6钢化玻璃 (K=2.400)（60系列） | 1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金) 2.规格、材质：断桥铝合金门平开窗1.8mm+6LOW-E+12A+6钢化玻璃 (K=2.400)（60系列） 3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中 4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求 5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内 6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 585.55 |  |  |  |
| 16 | 铝合金窗平开窗1.8mm+钢化玻璃6mm | 1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金) 2.规格、材质：铝合金窗平开窗1.8mm+钢化玻璃6mm 3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中 4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求 5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内 6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 361.20 |  |  |  |
| 17 | 铝合金窗固定窗1.8mm+钢化玻璃6mm | 1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金) 2.规格、材质：铝合金门窗固定窗1.8mm+钢化玻璃6mm 3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中 4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求 5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内 6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 384.00 |  |  |  |
| 18 | 铝合金窗固定窗1.8mm+6LOW-E+12A+6钢化玻璃 (K=2.400) | 1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金) 2.规格、材质：铝合金窗固定窗1.8mm+6LOW-E+12A+6钢化玻璃 (K=2.400) 3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中 4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求 5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内 6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 10.50 |  |  |  |
| 19 | 铝合金窗固定窗1.8mm+6中透光双银Low-E+12氩气+6透明(K=1.800) | 1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金) 2.规格、材质：铝合金窗固定窗1.8mm+6中透光双银Low-E+12氩气+6透明(K=1.800) 3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中 4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求 5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内 6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 30.08 |  |  |  |
| 20 | 铝合金窗推拉窗1.8mm+钢化玻璃6mm | 1.代号及洞口尺寸：尺寸综合(含门锁、五金) 2.规格、材质：铝合金窗推拉窗1.8mm+钢化玻璃6mm 3.型材壁厚：外门2.2mm,内门2.0mm；外窗1.8mm,内窗1.4mm；型材壁厚不得小于设计要求及现行规要求，型材颜色、表面处理应满足设计及建设单位要求，综合考虑在综合单价中 4.门窗其强度、热工、防火性、隔声性、气密性、水密性、安全性及嵌缝、收口等均应满足设计及国家规范要求 5.五金及配件（执手、锁具、拉手、合页、门吸等）、紧固件、手动开启装置、密封材料、灌浆、 塞缝、埋件、连接件、辅材等综合考虑进综合单价内 6.投标人在投标报价中，应把深化设计及深化设计引起的其他增加的费用考虑 在综合单价中，不再计取任何费用 7.其他：详设计图纸，满足设计及施工验收规范要求 | 1.现场提前测量复核洞口尺寸、深化完善设计图纸，处理洞口使之达到安装要求; 2.制作、运输、安装（具体施工工艺、施工步骤的工作内容及其相关所涉及的配合服务工作。） | 按图纸尺寸以面积计算，且不超过图示设计洞口尺寸计算 | ㎡ | 4.50 |  |  |  |
| 21 | 不含税小计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 税金（税率13%） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 含税合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位名称：                        （盖单位公章）

联系人：

联系电话：

日  期：       年      月       日